Caracterisiticile stratului retea

| Protocol | IPv4 |
| --- | --- |
| Dimensiune maxima pachet (prag de fragmentare) | 2048 [octeti] |
| Numarul de cozi de asteptare (cu prioritate) | 7 |
| Capacitatea cozii de asteptare (cu prioritate) | 100 000 [octeti] |
| Tipul cozii de asteptare | FIFO |
| ECN | Nu |
| IP-QUEUE-SCHEDULER | STRICT-PRIORITY |

Protocole de rutare utilizate

RIP:

Versiune 		2

SPLIT-HORIZON	Simplu

Traseul prin care sunt rutate pachetele de la nodul 1 la nodul 15 este:

1 – 4 – 5 – 10 – 11 – 12 – 15

in total 7 noduri.

OSPF:

Versiune		OSPFv2

Cost per retea		Definite in tabelul “Caracteristicele generice ale subretelelor”

Traseul prin care sunt rutate pachetele de la nodul 1 la nodul 15 este:

1 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 15

in total 9 noduri.

Alte parametri:

Rutare pachete 	Da

Rute statice		Nu

Rute implicite		Nu

Alte protocoale utilizate, activate

MPLS:

Rutare pachete prin IP in caz de eroare	Nu

Mod de stabilire traseu prin LDP		Static

LLC

Trafic de background

Cate 3 aplicatii CBR cu debite diferite pentru fiecare subretea cu urmatoarele caracterisitici:

| Timp de start | 90 [s] |
| --- | --- |
| Timp de oprire | 210 [s] |
| Dimensiune pachet | 900 [octeti] |
| Prioritate | BE (precedenta IP 0) |
| Debit de emsie CBR1 | 360 [kbps] |
| Debit de emsie CBR2 | 281 [kbps] |
| Debit de emsie CBR3 | 225 [kbps] |

Avem 3 aplicatii de tip CBR de la o retea WiFi la o retea WiMaX si respectiv inca 3 aplicatii de tip CBR in directia opusa (WiMaX ==> WiFi ).

Incarcarea adusa unei retele WiFi sau WiMaX de catre cele 6 aplicatii este de:

2 * ( 360 kbps + 281 kbps +  225 kbps ) = 1.732 Mbps

Din cauza ca avem 3 subretele WiFi respectiv 3 subretele WiMaX la partea de acces traficul total generat de aceste aplicatii pe partea de Core Networks este de :

3 * 1.732 Mbps = 5.196 Mbps

acest lucru apare doar in cazul cand toate cele 3 * 3 * 3 = 27 aplicatii reusesc sa transmita integral. Probabilitatea cea mai mare ca pachetele sa fie eliminate din retea apare pe partea de acces.