## Evaluarea performanţei protocoalelor de transport în medii cu transmisie radio

### Caracteristici generale ale segmentării pe strat transport

Acest paragraf urmăreşte evaluarea parametrilor QoS la nivelul stratului transport în conjuncţie cu utilizarea pe stratul reţea a protocoalelor proactive (DSDV), respectiv reactive (AODV).

La nivel de strat transport, în funcţie de tipul aplicaţiei, simulatorul ns-2 încapsulează informaţia în segmente TCP (Transmission Control Protocol) sau UDP (User Datagram Protocol).

Astfel, aplicaţiile în timp real sunt încapsulate în segmente de tip UDP, iar aplicaţiile pentru care componenta temporală nu este una critică sunt încapsulate în segmente de tip TCP.

Aplicaţiile în timp real sunt modelate prin surse de trafic de tip CBR (Constant Bit Rate), în timp ce aplicaţiile nediscriminate de componenta temporală sunt modelate prin surse de trafic de tip VBR (Variable Bit Rate), FTP (File Transfer Protocol) sau HTTP (HyperText Transfer Protocol).

### Evaluarea performanţei protocoalelor de transport în medii cu transmisie radio

Scenariul de test respectă regulile de configurare utilizate în paragraful de evaluare a performanţei protocoalelor de rutare în medii cu transmisie radio [Pus04b].

În mod succesiv vor fi rulate aplicaţii de test modelate prin surse CBR şi VBR, iar la nivel de strat reţea vor fi interschimbate protocoalele DSDV şi AODV.

| Parametrii QoS analizaţi | Protocoalele de transport analizate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TCP |  | UDP |  |
|  | DSDV | AODV | DSDV | AODV |
| Numărul de pachete transmise per secundă [pachete/s] | 155.24 | 156.92 | 77 | 77 |
| Numărul de pachete de rutare transmise [pachete] | 60 | 37 | 60 | 42 |
| Numărul de pachete pierdute [pachete] | 84 | 120 | 1 | 1 |
| Întârzierea medie de transmisie cap-la-cap [s] | 0.378 | 0.366 | 0.007 | 0.003 |

Tabelul 4.21 Analiza protocoalelor de transport în conjuncţie cu tipul aplicaţiei de test şi protocoalele de rutare în medii cu transmisie radio

După cum ştim, protocolul UDP este unul neorientat pe conexiune CL (Connection Less) în timp ce protocolul TCP este unul orientat pe conexiune CO (Connection Oriented).

În cazul UDP nu avem confirmări la recepţionarea datelor, protocolul fiind destinat mediilor de transmisie foarte sigure. Protocolul este destinat aplicaţiilor critice în timp (aplicaţii în timp real) care au rata erorilor de transmisie foarte scăzută [Dob02].

Din evaluarea parametrilor QoS analizaţi încrederea asigurată (reliability) în cazul protocolului UDP este reflectată în numărul considerabil mai mic al pachetelor pierdute în comparaţie cu cele în cazul utilizării protocolului TCP.

Deşi costul plătit în cazul protocolului UDP este într-un număr de pachete transmise per secundă mai mic comparativ cu numărul de pachete transmise în cazul utilizării protocolului TCP, câştigul major oferit de suportul segmentării UDP este întârzierea medie de transmisie cap-la-cap.

### Concluzii

Evaluarea performanţei protocoalelor de transport în medii de transmisie radio (topologii de tip ad-hoc) demonstrează faptul că pentru aplicaţiile care impun un anumit nivel al parametrilor QoS (de exemplu, valoarea întârzierii medii de transmisie cap-la-cap de prag impusă) este necesară utilizarea unor medii de transmisie fiabile în conjuncţie cu protocoale de transport care se bazează pe un nivel ridicat de încredere (UDP).

Totodată, aplicaţiile în timp real necesită utilizarea unor protocoale de rutare proactive, care să reducă timpul de aşteptare până la determinarea rutei în cazul aplicaţiilor discriminate de componenta temporală.